Національний технічний університет України

“ Київський політехнічний інститут ”

Лабораторна робота №2

По курсу: ” МІКРОПРОЦЕСОРНІ СИСТЕМИ НА БАЗІ ARM ПРОЦЕСОРІВ”

Тема: “ Передача даних інтерфейсом UART ”

Варіант 6

Виконав:Студент І курсу

Групи ДС-31мп

Рєзнік Олександр Сергійович

Київ 2024 р.

Завдання

Передача-прийом в режимі DMA

- Налаштувати виводи порту РА на вихід в режимі “push-pull” відповідно до номеру (РА6) та подвоєного (РА12) номеру варіанту.

- Налаштувати роботу передавача UART в режимі DMA з параметрами передачі:
Швидкість: 6 варіант – 9600 бод; Довжина повідомлення – 8 біт;

Біт парності – відсутній; Стоп-біт – 1.

- Створити програмний код, що реалізує передачу повідомлення з номером варіанту.

- Налаштувати роботу приймача UART в режимі DMA з аналогічними параметрами.

- Створити програмний код, що після прийому повідомлення порівнює отримане значення з номером варіанту, та при підтвердженні рівності встановлює значення логічної одиниці на виході порту РА визначеного номером варіанту. Якщо надходить інше значення – встановити значення логічної одиниці на вихід порту РА значення якого є подвоєним до номеру варіанту.

- Довести роботоспроможність коду через застосування передавача з п. 2,3 та через застосування терміналу в середовищі Proteus.

Передача в режимі Blocking-прийом в режимі Interruption

- Налаштувати виводи порту РB на вихід в режимі “push-pull” відповідно до номеру (РB6) та подвоєного (РB12) номеру варіанту.

- Налаштувати роботу передавача UART в режимі Blocking з параметрами передачі аналогічними до п.2 цієї роботи.

- Створити програмний код, що реалізує передачу повідомлення з англійською транслітерацією Вашого прізвища.

- Налаштувати роботу приймача UART в режимі роботи з перериванням по прийому (Interrupt mode) з аналогічними параметрами.

- Створити програмний код, що після прийому повідомлення порівнює отримане значення з транслітерацією Вашого прізвища, та при підтвердженні рівності встановлює значення логічної одиниці на виході порту РА визначеного номером варіанту(РА6). Якщо надходить інше значення – встановити значення логічної одиниці на вихід порту РА значення якого є подвоєним до номеру варіанту(РА12).

- Довести роботоспроможність коду через застосування терміналу в середовищі Proteus.

- Налаштувати приймач на роботу в блокуючому режимі. Виконати дії відповідно до п 11,12.

Вимоги до звіту

- Титульна сторінка

- Завдання варіанту, визначене через розрахункові формули

- Лістинг програмного коду з коментарями

- Скріншоти реалізації моделі в середовищі “Proteus”, що демонструють її роботоспроможність

- Короткі висновки за роботою

uint8_t rx[1];

HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, &rx[1], sizeof(rx));

void HAL_UART_RxCpCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_6);

uint8_t flag=rx[0];

if (flag=='1')

{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_5);

}

else

{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOA, GPIO_PIN_7);

}

HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, &rx[0], sizeof(rx));

}

………………………………………………………………….

/* USER CODE BEGIN PV */

uint8_t array[1];

uint8_t flag;

/* USER CODE END PV */

…

/* USER CODE END 2 */

HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, &array[1], 1);

…

void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

HAL_GPIO_TogglePin(GPIOB, GPIO_PIN_1);

flag=array[0];

flag++;

array[0]=flag;

HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, &flag, 1);

}

Рис. 1 Конфігурація пінів для Передачі-прийому в режимі DMA

Лістинг програми:

#include <stdbool.h>

…

/* USER CODE BEGIN PV */

uint8_t rx[1];	// буфер з інформацією

/* USER CODE END PV */

…

int main(void)

{

/* USER CODE BEGIN 2 */

HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, &rx[1], sizeof(rx));	// (адреса юарт інтерфейсу, адреса буфера, кількість даних в байтах)

/* USER CODE END 2 */

}

…

/* USER CODE BEGIN 4 */

// функція HAL_UART_RxCpltCallback

void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

if (huart->Instance == USART1) // Перевірка, чи callback викликано для правильного UART

{

if (rx[0] == '6') // Якщо отримано номер варіанту

{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_SET); // Встановити PA6

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_RESET); // Вимкнуть PA12

}

else

{

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET); // Інакше встановити PA12

HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_6, GPIO_PIN_RESET); // Вимкнуть PA6

}

HAL_UART_Receive_DMA(&huart1, &rx[0], sizeof(rx)); // Перезапуск прийому

}

}

/* USER CODE END 4 */

Рис. 2 Повідомлення в терміналі не відповідає номеру варіанту

Рис. 3 Повідомлення в терміналі відповідає номеру варіанту

Рис. 4 Повідомлення в терміналі знову не відповідає номеру варіанту

Лістинг програми:

/* USER CODE BEGIN PV */

const uint8_t rx_buffer[7] = {"rieznik"}; // Розмір має відповідати довжині транслітерації прізвища

uint8_t array[1];

uint8_t flag; // додаткова змінна

/* USER CODE END PV */

…

/* USER CODE BEGIN 2 */

HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, &array[1], 1);

/* USER CODE END 2 */

/* USER CODE BEGIN 4 */

void UART_DMATransmitCplt(DMA_HandleTypeDef *hdma)

{

}

void HAL_UART_TxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *huart)

{

// Передає вміст rx_buffer через UART, використовуючи блокуючу передачу.

HAL_UART_Transmit(&huart1, (uint8_t*)rx_buffer, sizeof(rx_buffer), HAL_MAX_DELAY);

// Читає перший байт з масиву array і зберігає його у змінній flag.

flag=array[0];

// Збільшує значення flag на одиницю.

flag++;

// Записує оновлене значення flag назад у перший елемент масиву array.

array[0]=flag;

// Передає оновлене значення flag через UART, використовуючи передачу через DMA.

HAL_UART_Transmit_DMA(&huart1, &flag, 1);

}

/* USER CODE END 4 */

Рис. 5 Передано відповідне повідомлення

Рис. 6 Передано не відповідне повідомлення

Висновок:

У процесі виконання лабораторної роботи №2 з курсу "Мікропроцесорні системи на базі ARM процесорів" було успішно реалізовано задачу передачі та прийому даних за допомогою інтерфейсу UART у режимах DMA та Blocking/Interruption. Відповідно до завдання, налаштовано виводи порту PA для режиму "push-pull", виконано передачу повідомлень з номером варіанту та транслітерацією прізвища. Тестування у середовищі Proteus демонструє коректну роботу програми: при отриманні повідомлення, що відповідає номеру варіанту, встановлюється логічна одиниця на PA6, а при отриманні іншого повідомлення — на PA12.

Робота підтвердила важливість розуміння та вміння застосовувати різні режими роботи інтерфейсу UART для ефективної взаємодії мікропроцесорної системи з периферійними пристроями. Здобуті навички та знання будуть корисними для подальшої практичної роботи у галузі розробки та дослідження мікропроцесорних систем.